| Jméno a příjmení 1. studenta: | 3 | Datum měření: |
| --- | --- | --- |
|  | Měření a zpracování EEG signálu |  |
| Jméno a příjmení 2. studenta |  | Datum odevzdání: |

# Zadání

- Změřte klidový EEG signál a analyzujte zastoupení alfa a beta vln při různých stavech (otevřené/zavřené oči).

- Sledujte změny v EEG aktivitě během provádění Stroopova testu.

- Analyzujte vliv kognitivní zátěže při hře na odezírání ze rtů na vybraná frekvenční pásma.

- Postup měření a nastavení

  - Zapněte PLUX BITalino (LED musí pulsovat).

  - V nastavení Bluetooth v PC se ujistěte, že je PLUX BITalino připojeno.

  - Zapněte aplikaci pro měření.

  - Na úvodní stránce vyberte úlohu EEG.

  - Nastavte vlastnosti měření:

    - COM port podle správce zařízení (typicky port s nižším číslem – COM3. POZOR – nikdy se nejedná o port COM1)

    - Pokud chcete měření po stanovenou dobu, do kolonky doba měření zapište čas v sekundách (alespoň 20 s), pro kontinuální měření, které je nutno zastavit červeným tlačítkem Stop, zapište zde 0. V případě, že jste spustili měření po určitou dobu, lze jej také pomocí tohoto tlačítka zastavit.

  - Nalepte elektrody na dobrovolníka a zapojte je do PLUX BITalina. Důležité: postupujte podle postupu, který naleznete pod tlačítkem s otazníkem.

- Měření klidového EEG (Alfa a Beta vlny)

  - Průběh měření:

    - Naměřte úsek signálu v klidu (v sedě, oči otevřené, volné dýchání) v délce 20 sekund.

    - Měření opakujte pro stav se zavřenýma očima a pro stav s otevřeným pouze jedním okem.

  - Analýza:

    - Signál je automaticky rozdělen na alfa a beta vlny.

    - V naměřeném signálu nalezněte amplitudy obou typů vln a zapište je do tabulky.

- Stroopův test

  - Průběh měření:

    - Nastavte délku trvání na 60 s.

    - Prvních 10 s klid, od 10 do 50 s provádějte online Stroopův test, zbylých 10 s opět klid.

  - Analýza:

    - Sledujte výkyvy v alfa i beta vlnách během testu a změřte jejich amplitudy v klidové fázi i během testu.

- Hra na odezírání ze rtů

  - Průběh měření:

    - Nastavte délku měření na 150 s.

    - Student se sluchátky s hudbou odezírá slova od druhého studenta.

    - Časové úseky: 10 s klid (bez hudby), pak aktivita odezírání, posledních 10 s opět klid.

  - Analýza:

    - Sledujte nárůst aktivity alfa a beta vln a změřte jejich amplitudy v různých částech měření

  - Po doměření prvního studenta si vyměňte role.

  - Připravené tabulky upravte podle počtu vámi provedených měření.

# Výsledky měření

- Tabulky a obrázky úlohy 2

| Student č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stav | Amplituda Alfa vln (μV) | Amplituda Beta vln (μV) |
| Oči otevřené |  |  |
| Oči zavřené |  |  |
| Jedno oko otevřené |  |  |

EEG PRŮBĚHY PRO KAŽDÝ STAV

| Student č. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stav | Amplituda Alfa vln (μV) | Amplituda Beta vln (μV) |
| Oči otevřené |  |  |
| Oči zavřené |  |  |
| Jedno oko otevřené |  |  |

EEG PRŮBĚHY PRO KAŽDÝ STAV

- Tabulky a obrázky úlohy 3

| Student č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fáze testu | Amplituda Alfa vln (μV) | Amplituda Beta vln (μV) |
| Klid (0–10 s) |  |  |
| Test (10–50 s) |  |  |
| Klid (50–60 s) |  |  |

UKÁZKA EEG SIGNÁLU V KAŽDÉ ČÁSTI PRŮBĚHU

| Student č. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fáze testu | Amplituda Alfa vln (μV) | Amplituda Beta vln (μV) |
| Klid (0–10 s) |  |  |
| Test (10–50 s) |  |  |
| Klid (50–60 s) |  |  |

UKÁZKA EEG SIGNÁLU V KAŽDÉ ČÁSTI PRŮBĚHU

- Tabulky a obrázky úlohy 4

| Student č. 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fáze měření | Amplituda Alfa vln (μV) | Amplituda Beta vln (μV) |
| Klidová fáze (0–10 s) |  |  |
| Aktivita (10 - 140 s) |  |  |
| Klid (140 - 150 s) |  |  |

PRŮBĚH SIGNÁLU S VYZNAČENOU AMPLITUDOU SIGNÁLU

| Student č. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fáze měření | Amplituda Alfa vln (μV) | Amplituda Beta vln (μV) |
| Klidová fáze (0–10 s) |  |  |
| Aktivita (10–140 s) |  |  |
| Klid (140–150 s) |  |  |

PRŮBĚH SIGNÁLU S VYZNAČENOU AMPLITUDOU SIGNÁLU

# Závěr