| Jméno a příjmení 1. studenta: | 1 | Datum měření: |
| --- | --- | --- |
|  | Měření a zpracování EKG signálu |  |
| Jméno a příjmení 2. studenta |  | Datum odevzdání: |

# Zadání

- Změřte klidový EKG signál a zapište jeho číselné vlastnosti

  - Zapněte PLUX BITalino (LED musí pulsovat).

  - V nastavení Bluetooth v PC se ujistěte, že je PLUX BITalino připojeno.

  - Zapněte aplikaci pro měření.

  - Na úvodní stránce vyberte úlohu EKG.

  - Nastavte vlastnosti měření:

    - COM port podle správce zařízení (typicky port s nižším číslem – COM3. POZOR – nikdy se nejedná o port COM1)

    - Pokud chcete měření po stanovenou dobu, do kolonky doba měření zapište čas v sekundách, pro kontinuální měření, které je nutno zastavit červeným tlačítkem Stop, zapište zde 0. V případě, že jste spustili měření po určitou dobu, lze jej také pomocí tohoto tlačítka zastavit.

  - Nalepte elektrody na dobrovolníka a zapojte je do PLUX BITalina. Důležité: postupujte podle postupu, který naleznete pod tlačítkem s otazníkem.

  - Pokud jsou elektrody nalepeny a aplikace nastavena, zapněte měření a změřte alespoň 20sekundový EKG signál, během kterého budete v klidu, v sedě a ruce mějte položeny na klíně:

    - Na horním grafu se zobrazuje aktuální měřený signál.

    - Po skončení měření se uprostřed objeví signál s vyznačenými R-kmity. Hodnota BPM se zapíše do políčka v levé části aplikace.

    - Na spodním grafu se zobrazí variabilita srdečního rytmu (HRV)

  - V naměřeném signálu najděte jednu EKG vlnu, která má krásně viditelné všechny části a zároveň je hodnota v grafu HRV u maxima (hodnotu v HRV vložte do připravené tabulky) a změřte pomocí kurzoru jeho vlastnosti a vložte do tabulky. Po kliknutí kamkoli do grafu se v tabulce vlevo zobrazí aktuální čas a amplituda signálu. Tabulka je připravena níže. Časové vlastnosti vypočítejte ručně podle informací z kurzoru. V grafu se také dá posouvat s časovou osou scrollbarem umístěným nad prostředním grafem, který hýbe i grafem s HRV. Pro změnu rozlišení časové osy použijte ovladač s názvem Délka časového okna. Uložte si také obrázek aktuálního grafu.

  - V naměřeném signálu najděte teď naopak vlnu, jejíž HRV je u minimálních hodnot a změřte tytéž vlastnosti a vložte do tabulky.

  - Ručním výpočtem využitím počtu R kmitů ověřte správnou funkčnost BPM algoritmu v aplikaci. Výpočet přidejte do protokolu.

  - Pomocí kurzoru změřte vzdálenosti mezi jednotlivými R-kmity a jejich průměrnou hodnotu použijte taktéž k výpočtu BPM podle vztahu BPM=60RRprůměr

  - Porovnejte tabulky od obou studentů mezi sebou, jak moc se liší amplitudy a časy různých vln, porovnejte přesnost výpočtů BPM a vaše pozorování popište v závěru.

  - Proveďte totéž měření na druhém studentovi.

  - Pro zobrazení starších signálů slouží přepínač s názvem Zobrazit graf č., kde vyšší číslo znamená starší signál. Čím novější signál, tím nižší číslo bude mít.

  - Do výsledného protokolu vložte všechny tabulky, které jste vytvořili, taktéž si vytvořte obrázky vašich grafů (EKG + HRV). V aplikaci je možné generovat .bmp obrázek, grafy jdou ale i zkopírovat a v grafickém editoru uložit. Také uveďte veškeré výpočty, které jste provedli.

- Změřte EKG po fyzické námaze a zapište jeho číselné vlastnosti

  - Po doměření předchozí podúlohy proveďte aktivitu, při které se zvýší vaše tepová frekvence, např. udělejte pár dřepů, vyběhněte schody, projděte se po chodbě, nebo si vymyslete svou vlastní aktivitu.

  - Bezprostředně po ní naměřte opět EKG signál přibližně stejné délky.

  - Stejně jako v předchozím bodu nalezněte EKG vlnu, která má v grafu HRV bod skoro u maxima a vlnu, která je naopak u minima.

  - Jejich amplitudové i časové charakteristiky vložte do tabulky stejně jako v předchozím měření.

  - Ověřte BPM počítadlo v aplikaci výpočtem, který vám více vyhovoval v předchozím měření, nehodící metodu proškrtněte.

  - Měření opakujte i s druhým studentem.

  - Porovnejte nově získané hodnoty od obou studentů po zátěži s předchozími hodnotami v klidu a popište, jaké veličiny se při zvyšující se zátěži mění a které naopak příliš ne.

  - Do protokolu opět vložte všechny tabulky i obrázky, které jste vytvořili.

- Analýza časových intervalů a vliv dýchání

  - Proveďte nové měření v délce 60 s. Prvních 30 s dýchejte přirozeně, v druhé polovině měření zařaďte hluboký nádech a dlouhý výdech (vědomě zpomalené dýchání).

  - V klidové části záznamu vyberte jeden přehledný cyklus a pomocí kurzorů změřte délku trvání:

• intervalu PR (šíření vzruchu ze síní na komory),

• šířku QRS komplexu (depolarizace komor),

• intervalu QT (celková elektrická aktivita komor).

Zjištěné hodnoty vložte do tabulky.

  - Porovnejte naměřené časy s fyziologickými normami a zhodnoťte, zda naměřené hodnoty odpovídají zdravému jedinci v klidu. Fyziologické hodnoty vložte do tabulky vedle vámi naměřených dat.

  - V části s hlubokým dýcháním se zaměřte na vzdálenost mezi sousedními R kmity (tzv. RR intervaly). Najděte nejdelší RR interval (při výdechu) a nejkratší RR interval (při nádechu). Obrázek, kde vyznačíte, které intervaly jste vybrali přidejte do protokolu.

  - Vypočítejte okamžitou tepovou frekvenci pro oba tyto extrémy podle vzorce:

BPM =60RR

Obě hodnoty přidejte do tabulky

  - Tento jev se nazývá respirační sinusová arytmie. Diskutujte v závěru, jak se mění srdeční rytmus v závislosti na dýchací fázi.

# Výsledky měření

Obrázek 2: HRV klidového EKG záznamu studenta č. 1

Obrázek 1: Prvních 15 sekund záznamu klidového EKG studenta č. 1

Tabulky a obrázky podúlohy 1

Tabulka 1: Naměřené vlastnosti studenta č. 1

| Student č. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRV u maxima |  |  | HRV u minima |  |  |
| 80 |  | BPM | 65 |  | BPM |
| Část | Amplituda (mV) | Délka trvání (s) | Část | Amplituda (mV) | Délka trvání (s) |
| P vlna | 0,12 | 0,09 | P vlna | 0,12 | 0,08 |
| QRS komplex | 1,16 | 0,1 | QRS komplex | 1 | 0,1 |
| T vlna | 0,15 | 0,17 | T vlna | 0,15 | 0,12 |
| BPM podle počtu R-kmitů |  |  |  | 70 BPM |  |
| BPM podle průměrné vzdálenosti sousedních R-kmitů |  |  |  | 77 BPM |  |

Výpočet BPM podle počtu R-kmitů:

HRpočet=13∙6+11∙6+(11∙6)3=78+66+663=70 BPM

Výpočet BPM podle průměrné vzdálenosti sousedních R-kmitů

Průměrná časová vzdálenost prvních pěti R kmitů a pěti posledních:

RRprůměr=0,74+0,76+0,83+0,79+0,77+0,78+0,81+0,8+0,77+0,7910=0,784 s

Výpočet tepové frekvence podle průměrné vzdálenosti prvních pěti bodů a pěti posledních:

HRčas =60RRprůměr=600,784=77 BPM

Obrázek EKG + HRV studenta č. 2

Tabulka 2: Naměřené vlastnosti studenta č. 2

| Student č. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRV u maxima |  |  | HRV u minima |  |  |
|  |  | BPM |  |  | BPM |
| Část | Amplituda (mV) | Délka trvání (s) | Část | Amplituda (mV) | Délka trvání (s) |
| P vlna |  |  | P vlna |  |  |
| QRS komplex |  |  | QRS komplex |  |  |
| T vlna |  |  | T vlna |  |  |
| BPM podle počtu R-kmitů |  |  |  |  |  |
| BPM podle průměrné vzdálenosti sousedních R-kmitů |  |  |  |  |  |

Výpočet BPM podle počtu R-kmitů:

HRpočet=13∙6+11∙6+(11∙6)3=78+66+663=70 BPM

Výpočet BPM podle průměrné vzdálenosti sousedních R-kmitů

Průměrná časová vzdálenost prvních pěti R kmitů a pěti posledních:

RRprůměr=0,74+0,76+0,83+0,79+0,77+0,78+0,81+0,8+0,77+0,7910=0,784 s

Výpočet tepové frekvence podle průměrné vzdálenosti prvních pěti bodů a pěti posledních:

HRčas =60RRprůměr=600,784=77 BPM

Obrázek 4: HRV z EKG signálu po fyzické zátěži

Obrázek 3: 20 sekund ze záznamu EKG po fyzické zátěži

Tabulky a obrázky podúlohy 2

Tabulka 3: Naměřené vlastnosti studenta č. 1

| Student č. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRV u maxima |  |  | HRV u minima |  |  |
| 97 |  | BPM | 83 |  | BPM |
| Část | Amplituda (mV) | Délka trvání (s) | Část | Amplituda (mV) | Délka trvání (s) |
| P vlna | 0,15 | 0,08 | P vlna | 0,1 | 0,07 |
| QRS komplex | 1,01 | 0,1 | QRS komplex | 0,87 | 0,1 |
| T vlna | 0,18 | 0,16 | T vlna | 0,16 | 0,15 |
| BPM podle počtu R-kmitů |  |  |  | 92 BPM |  |
| BPM podle průměrné vzdálenosti sousedních R-kmitů |  |  |  | 91 BPM |  |

Výpočet BPM podle počtu R-kmitů:

HRpočet=16∙6+15∙6+(15∙6)3=96+90+903=92 BPM

Výpočet BPM podle průměrné vzdálenosti sousedních R-kmitů

Průměrná časová vzdálenost prvních pěti R kmitů a pěti posledních:

RRprůměr=0,62+0,62+0,69+0,66+0,59+0,72+0,65+0,67+0,71+0,6910=0,662 s

Výpočet tepové frekvence podle průměrné vzdálenosti prvních pěti bodů a pěti posledních:

HRčas =60RRprůměr=600,662=91 BPM

Obrázek EKG + HRV studenta č. 2

Tabulka 4: Naměřené vlastnosti studenta č. 2

| Student č. 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HRV u maxima |  |  | HRV u minima |  |  |
|  |  | BPM |  |  | BPM |
| Část | Amplituda (mV) | Délka trvání (s) | Část | Amplituda (mV) | Délka trvání (s) |
| P vlna |  |  | P vlna |  |  |
| QRS komplex |  |  | QRS komplex |  |  |
| T vlna |  |  | T vlna |  |  |
| BPM podle počtu R-kmitů |  |  |  |  |  |
| BPM podle průměrné vzdálenosti sousedních R-kmitů |  |  |  |  |  |

Výpočet BPM podle počtu R-kmitů:

HRpočet=16∙6+15∙6+(15∙6)3=96+90+903=92 BPM

Výpočet BPM podle průměrné vzdálenosti sousedních R-kmitů

Průměrná časová vzdálenost prvních pěti R kmitů a pěti posledních:

RRprůměr=0,62+0,62+0,69+0,66+0,59+0,72+0,65+0,67+0,71+0,6910=0,662 s

Výpočet tepové frekvence podle průměrné vzdálenosti prvních pěti bodů a pěti posledních:

HRčas =60RRprůměr=600,662=91 BPM

- Tabulky a obrázky podúlohy 3

Tabulka 5: Naměřené a fyziologické hodnoty studenta č. 1:

| Student č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naměřené hodnoty |  |  | Fyziologické hodnoty |  |
| PR interval |  | s |  | s |
| Šířka QRS komplexu |  | s |  | s |
| QT interval |  | s |  | s |
| Hodnota EDA při klidovém stavu |  | μS |  |  |
| Hodnota EDA při hlubokém dýchání |  | μS |  |  |
| Nejkratší RR interval |  | s |  | s |
| BPM nejkratšího intervalu |  | - |  | - |
| Nejdelší RR interval |  | s |  | s |
| BPM nejdelšího intervalu |  | - |  | - |

Výpočet BPM pro oba extrémy

Obrázek EKG s EDA + HRV

Tabulka 6: Naměřené a fyziologické hodnoty studenta č. 2:

| Student č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naměřené hodnoty |  |  | Fyziologické hodnoty |  |
| PR interval |  | s |  | s |
| Šířka QRS komplexu |  | s |  | s |
| QT interval |  | s |  | s |
| Maximální hodnota EDA při klidovém stavu |  | μS |  | μS |
| Maximální hodnota EDA při hlubokém dýchání |  | μS |  | μS |
| Nejkratší RR interval |  | s |  | s |
| BPM nejkratšího intervalu |  | - |  | - |
| Nejdelší RR interval |  | s |  | s |
| BPM nejdelšího intervalu |  | - |  | - |

Výpočet BPM pro oba extrémy

Obrázek EKG s EDA + HRV

# Závěr