| Jméno a příjmení 1. studenta: | 2 | Datum měření: |
| --- | --- | --- |
|  | Měření a zpracování EMG signálu |  |
| Jméno a příjmení 2. studenta |  | Datum odevzdání: |

# Zadání

Změřte EMG signál při svalové kontrakci a při různé zátěži, zapište jeho číselné vlastnosti a porovnejte aktivitu různých svalových skupin.

- Postup měření a nastavení

  - Zapněte PLUX BITalino (LED musí pulsovat).

  - V nastavení Bluetooth v PC se ujistěte, že je PLUX BITalino připojeno.

  - Zapněte aplikaci pro měření.

  - Na úvodní stránce vyberte úlohu EMG.

  - Nastavte vlastnosti měření:

    - COM port podle správce zařízení (typicky port s nižším číslem – COM3. POZOR – nikdy se nejedná o port COM1)

    - Pokud chcete měření po stanovenou dobu, do kolonky doba měření zapište čas v sekundách (alespoň 20 s), pro kontinuální měření, které je nutno zastavit červeným tlačítkem Stop, zapište zde 0. V případě, že jste spustili měření po určitou dobu, lze jej také pomocí tohoto tlačítka zastavit.

  - Nalepte elektrody na dobrovolníka a zapojte je do PLUX BITalina. Důležité: postupujte podle postupu, který naleznete pod tlačítkem s otazníkem.

- Měření svalové kontrakce (Biceps vs. Triceps)

  - Průběh měření:

    - Paži s elektrodami dejte v pěst.

    - Druhou dlaní se střídavě zapírejte proti zaťaté pěsti, aby se střídalo napětí v bicepsu a tricepsu.

    - Takto proveďte zapření alespoň 3x (v EMG signálu budou 3 viditelné kontrakce).

  - Analýza:

- V naměřeném signálu najděte úseky s maximální kontrakcí.

- Pomocí kurzoru odečtěte Amplitudu a Efektivní hodnotu (RMS) signálu.

  - Změna polohy: Přelepte elektrody na triceps stejné paže a měření opakujte.

  - Všechny hodnoty zapište do připravené tabulky pro oba studenty.

- Měření EMG se zátěží

  - Nalepte elektrody zpět na biceps.

  - Zvolte si 4 úrovně zátěže (např. knihy, různá závaží).

  - Pro každou úroveň zátěže změřte samostatný průběh signálu (cca 20 s).

  - Naměřené hodnoty amplitudy a RMS vložte do tabulky.

  - Sledujte, jak se mění aktivita svalu s rostoucí hmotností břemene.

- Měření EMG při zapření dvou rukou (páka)

  - Nalepte elektrody na biceps dominantní ruky.

  - Zapřete se proti sobě v pozici „páka“.

  - Postupně se proti sobě zapírejte a zůstaňte v napětí po celou dobu měření.

  - Sledujte průběh signálu v aplikaci a zaznamenejte hodnoty amplitudy a efektivní hodnoty (RMS).

  - Po skončení měření nalepte elektrody na druhého studenta.

  - Sledujte anomálie v signálu a v závěru porovnejte aktivitu obou studentů.

# Výsledky měření

- Tabulky a obrázky úlohy 2

| Student č. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sledovaný sval | Kontrakce č. | Amplituda (mV) | Efektivní hodnota - RMS (mV) |
| Biceps | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Triceps | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

OBRÁZKY EMG SIGNÁLU BICEPSU A TRICEPSU

| Student č. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sledovaný sval | Kontrakce č. | Amplituda (mV) | Efektivní hodnota – RMS (mV) |
| Biceps | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Triceps | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

OBRÁZKY EMG SIGNÁLU BICEPSU A TRICEPSU

- Tabulky a obrázky úlohy 3

| Student č. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň zátěže | Popis zátěže | Amplituda (mV) | Efektivní hodnota - RMS (mV) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

4 PRŮBĚHY EMG SIGNÁLU PŘI RŮZNÉ ZÁTĚŽI

| Student č. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úroveň zátěže | Popis zátěže | Amplituda (mV) | Efektivní hodnota – RMS (mV) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

4 PRŮBĚHY EMG SIGNÁLU PŘI RŮZNÉ ZÁTĚŽI

- Tabulky a obrázky úlohy 4

| Sledovaný parametr | Student č. 1 | Student č. 2 |
| --- | --- | --- |
| Maximální amplituda (mV) |  |  |
| Čas maximální amplitudy (s) |  |  |
| RMS hodnota v maximu (mV) |  |  |
| Průměrná hodnota RMS během celého měření |  |  |
| Doba trvání maximálního napětí (s) |  |  |

PRŮBĚH EMG SIGNÁLU BĚHEM PÁKY OBOU STUDENTŮ

# Závěr