| Jméno a příjmení 1. studenta: | 4 | Datum měření: |
| --- | --- | --- |
|  | Měření a zpracování signálu z akcelerometru |  |
| Jméno a příjmení 2. studenta |  | Datum odevzdání: |

# Zadání

- Změřte statické zrychlení při různých náklonech senzoru a ověřte vliv gravitačního pole Země.

- Pomocí analýzy doby letu vypočítejte výšku vertikálního výskoku.

- Analyzujte dynamiku chůze a běhu, určete kadenci kroků a intenzitu nárazů při došlapu.

- Postup měření a nastavení

- Zapněte PLUX BITalino (LED musí pulsovat).

- V nastavení Bluetooth v PC se ujistěte, že je PLUX BITalino připojeno.

- Zapněte aplikaci pro měření a na úvodní stránce vyberte úlohu ACC.

- Nastavte vlastnosti měření:

  - COM port podle správce zařízení (typicky port s nižším číslem – COM3. POZOR – nikdy se nejedná o port COM1).

  - Pokud chcete měření po stanovenou dobu, do kolonky doba měření zapište čas v sekundách (např. 20 s), pro kontinuální měření, které je nutno zastavit červeným tlačítkem Stop, zapište zde 0. V případě, že jste spustili měření po určitou dobu, lze jej také pomocí tohoto tlačítka zastavit.

  - Nalepte senzor na dobrovolníka a zapojte jej do portu A3 na PLUX BITalinu.

  - Důležité: postupujte podle postupu, který naleznete pod tlačítkem s otazníkem.

- Statické měření a vliv gravitačního zrychlení

  - Položte senzor vodorovně na pevnou podložku tak, aby osa měření směřovala kolmo k zemi.

  - Naměřte 10s úsek v klidu. Kurzorem odečtěte hodnotu signálu v celých sekundách, které v tomto směru odpovídaji gravitačnímu zrychlení 1 g.

  - Senzor otočte o 90° (osa měření je nyní vodorovně s podložkou) a měření opakujte. Naměřená hodnota nyní odpovídá 0 g

  - Zjištěné hodnoty v jednotkách g zapište do tabulky.

- Výpočet výšky výskoku pomocí doby letu

  - Připevněte senzor pevně k pasu dobrovolníka (osa měření musí směřovat svisle).

  - Zapněte měření a po krátkém klidu proveďte vertikální výskok čtyřikrát za sebou (s odrazem snožmo).

  - V naměřeném signálu nalezněte fázi „beztíže“, kdy hodnota zrychlení klesne k nule (moment, kdy je tělo ve vzduchu).

  - Pomocí kurzorů změřte přesnou dobu trvání této fáze – tzv. dobu letu Δt.

  - Vypočítejte výšku výskoku h podle vztahu:

h=18∙g∙Δt2

- Analýza chůze a vliv frekvence pohybu

  - Proveďte nové měření v délce 30 s a jděte běžnou chůzí.

  - V úseku chůze vyberte 5 po sobě jdoucích kroků a pomocí kurzorů změřte časový interval mezi dopady a maximální amplitudu (intenzitu nárazu).

  - Vypočítejte kadenci (počet kroků za minutu) podle vzorce:

SPM=60tkrokyprůměr, kde

SPM=kroky za minutu

tkrokyprůměr=průměrný čas mezi pěti kroky

# Výsledky měření

- Tabulky a obrázky úlohy 2

| Měření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha senzoru | Hodnota signálu akcelerometru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Průměr |
| Senzor vodorovně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Senzor kolmo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBRÁZEK GRAFU ACC

VÝPOČET VÝSKOKU

- Tabulky a obrázky úlohy 3

| Měření |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doba letu pro každý skok (s) |  |  |  | Průměr | Výška výskoku (m) |

OBRÁZEK GRAFU ACC

VÝPOČET VÝŠKY A PRŮMĚRU

- Tabulky a obrázky úlohy 4

# Závěr